模块特性及频段设置

1、 ISM频段无线通信，USB通信接口虚拟串口通信，支持XP和Windows 7

- 通信频率430-500Mhz，发送功率10dBm，频率误差<10ppm，年老化率<5ppm

室外空旷地视距通信距离200米，室内通信距离根据现场环境的不同，距离50米到	   150米不等。

- 通信控制器供电采用+5V(±10%)低压供电，通过电脑的USB口供电供电，电流	   <400mA，节省一个外部电源

- USB端口到无线端口的数据是透明传输，也就是所发即所收，用户不需要关心无线	   底层的数据传输纠错处理，方便用户使用自己的通信协议和组网

- 漂亮的铝合金外壳，除了散热效果好，还具有屏蔽射频干扰的作用

- LED指示灯，指示灯在没有通信的时候0.5S闪烁一次，而有数据通信的时候快速

闪烁，闪烁频率50mS，用户可以通过指示灯可以判断无线通信控制器是否工作和

通信。

- 通过外置的拨码开关设置无线频道和测试模式，方便用户使用

1		2		3		4   <----拨码开关（ON向上拨）

频道

OFF		OFF		OFF		OFF     1

ON		OFF		OFF		OFF     2

OFF		ON		OFF		OFF     3

ON		ON		OFF		OFF     4

OFF		OFF		ON		OFF     5

ON		OFF		ON		OFF     6

OFF		ON		ON		OFF     7

ON		ON		ON		OFF     8  测试模式，会发送大量无用数据阻塞无线

信用户没有射频测试仪器不要使

用，如果不能通信检查是否设置到了测试

模式

注：频段修改-关机修改在开机

或者拔掉USB线修改在插上才能生效