狄耐克LED屏使用说明

目录

狄耐克LED屏使用说明	1

一、 狄耐克LED屏设置Ip	1

二、 升级led屏固件	1

三、 医护主机绑定LED屏	2

四、 led屏时间同步	4

- 狄耐克LED屏设置Ip

  - LED屏网线口直联电脑，电脑IP需跟设备IP同段[ 如：默认出厂LED设备ip:192.168.68.90，电脑ip需修改成:192.168.68.（0~255）]

  - 浏览器访问led设备ip，进入后台管理页面，点击网络设置进入以下页面

- 升级led屏固件

  - 电脑安装升级工具：

  - 固件：

  - 安装教程：

- 医护主机绑定LED屏

  - 信发后台添加LED屏设备

    - 进入led管理界面

    - 点击属性，右键添加LED设备

    - 配置属性 -- 名称，ip：（led屏设备ip），端口：8080；设置完后保存

    - 点击刚刚创建的led屏，修改应用场合为医护对讲走廊双面屏，然后保存

    - 进入病区管理

    - 点击医护led绑定，找到刚刚添加的led屏，绑定病区和医护主机

- led屏时间同步

  - 电脑打开ntp（看4.2），进入led屏后台管理页面，设置服务器ip为电脑ip

  - 电脑开启ntp服务器

    - 关闭电脑防火墙

    - Win+R运行Regedit，打开注册表编辑器。

    - 设定成为NTP 服务器类型

注册表路径：HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters

修改Parameters 的 Type 数值为 NTP

    - 设定授权时间服务器

注册表路径：HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config

修改 AnnounceFlags 数为 5

    - 启用NTP服务器

注册表路径:HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\TimeProviders\NtpServer

修改 Enabled 数值修改为 1

    - Windows Time服务设置为自动启动

在键盘上按“WIN+R”快捷键，打开运行界面，输入“services.msc”指令，按“确定”，打开服务界面

找到Windows Time，设置启用类型为 “自动”

    - 启动服务

打开开始菜单输入“cmd”在命令行模式下输入： net start w32time